# Introducción a SDN con Mininet y POX

Guía Pedagógica de Laboratorio - Duración: ~60 minutos

# Objetivos de Aprendizaje

- Comprender la separación entre plano de control y plano de datos

- Construir una topología de red con Mininet

- Ejecutar un controlador SDN (POX) e inspeccionar reglas de flujo

- Implementar políticas de seguridad en la red

- Comparar comportamientos de forwarding (hub vs switch)

# Requisitos Previos

| Componente | Instalación |
| --- | --- |
| Mininet | sudo apt install mininet |
| POX | git clone https://github.com/noxrepo/pox.git |
| Python 2.7+ | python --version |

# Conceptos Clave

## ¿Qué es SDN?

Software-Defined Networking separa el plano de control (decisiones sobre dónde enviar paquetes) del plano de datos (reenvío real de paquetes). Esto permite programar redes de forma centralizada.

| Componente | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Plano de Datos | Switches que reenvían paquetes según reglas | Open vSwitch (OVS) |
| Plano de Control | Controlador que toma decisiones | POX, OpenDaylight |
| Regla de Flujo | Regla que define qué hacer con paquetes | Forward a puerto X, drop, reescribir |

# NIVEL 1: BÁSICO (~15 minutos)

✓ Crear topología simple y verificar conectividad

## Paso 1.1: Crear la topología

Abre una primera terminal y ejecuta este comando para crear un switch conectado a 3 hosts:

sudo mn --topo single,3 --controller=remote --switch ovsk

Resultado esperado: Aparecerá el prompt mininet> en tu terminal. ¡La topología está lista!

## Paso 1.2: Verificar conectividad (sin controlador)

En la consola de Mininet, intenta un ping simple:

mininet> h1 ping -c 2 h2

Observación: Los pings fallarán porque no hay controlador. Es normal.

## Paso 1.3: Lanzar el controlador POX

Abre una segunda terminal diferente y ve a la carpeta de POX:

cd pox

Ahora lanza POX con el módulo de aprendizaje de capa 2:

./pox.py forwarding.l2_learning log.level --DEBUG

Resultado esperado: Verás mensajes de INFO indicando que el switch se conectó.

## Paso 1.4: Probar conectividad con controlador

Vuelve a la consola de Mininet y prueba nuevamente:

mininet> pingall

¡Éxito! Todos los pings funcionan ahora. El controlador ha aprendido los puertos MAC.

## Paso 1.5: Inspeccionar las reglas

En Mininet, visualiza las reglas de flujo instaladas:

mininet> dpctl dump-flows

Análisis: Verás reglas que indican MAC de origen → puerto de salida. Esto es lo que aprendió el controlador.

# NIVEL 2: INTERMEDIO (~20 minutos)

✓ Comparar forwarding: Hub vs Switch con aprendizaje

## Paso 2.1: Entender la diferencia

| Característica | Hub | Switch L2 |
| --- | --- | --- |
| Reenvío | Inunda (flood) en todos los puertos | Reenvía solo al puerto correcto |
| Tráfico | Muy alto (duplicado en broadcast) | Bajo (optimizado) |
| Seguridad | Riesgo de sniffing | Más seguro |

## Paso 2.2: Detener el controlador actual

En la terminal donde corre POX, presiona Ctrl+C para detenerlo.

En Mininet, verás un mensaje indicando que el switch se desconectó.

## Paso 2.3: Lanzar POX como HUB

En la misma terminal de POX, ejecuta:

./pox.py forwarding.hub log.level --DEBUG

## Paso 2.4: Comparar comportamiento

En Mininet, ejecuta:

mininet> pingall

Luego inspecciona las reglas:

mininet> dpctl dump-flows

Comparación: Con hub verás reglas que reenvían a TODOS los puertos. Con l2_learning solo al puerto correcto.

# NIVEL 3: AVANZADO (~25 minutos)

✓ Crear un módulo de bloqueo de tráfico

## Paso 3.1: Entender el módulo blocking.py

El módulo blocking.py crea reglas de flujo que descartan paquetes entre h1 y h3. Analicemos el código:

H1_MAC = "00:00:00:00:00:01"    # MAC de h1

H3_MAC = "00:00:00:00:00:03"    # MAC de h3

Cuando el switch se conecta (evento ConnectionUp), se instalan 2 reglas: una para bloquear h1→h3 y otra para h3→h1.

## Paso 3.2: Copiar el módulo a POX

Copia el archivo blocking.py a la carpeta de POX:

cp blocking.py pox/pox/forwarding/

## Paso 3.3: Detener y reiniciar POX

Presiona Ctrl+C en la terminal de POX, luego ejecuta:

./pox.py forwarding.blocking log.level --DEBUG

Verás en los logs: "Módulo blocking.py cargado"

## Paso 3.4: Probar el bloqueo

En Mininet, intenta:

mininet> h1 ping -c 2 h3

¡Resultado! Los pings no lleguen (100% packet loss). El tráfico entre h1 y h3 está bloqueado.

## Paso 3.5: Verificar que h2 sigue conectada

Verifica que el bloqueo NO afecta a h2:

mininet> h1 ping -c 2 h2

¡Funciona! h1 puede comunicarse con h2 normalmente.

# EXTENSIÓN: Topología por Script (Opcional, +10 min)

Si completaste el Nivel 3 con tiempo, puedes crear topologías más complejas. Usa topo_simple.py:

sudo mn --custom topo_simple.py --topo=mytopo --controller=remote

Esto carga la topología desde el archivo Python en lugar de usar --topo single,3

# Solución de Problemas

| Problema | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Ping no funciona | No hay controlador conectado | Verifica que POX esté corriendo en otra terminal |
| "Connection refused" | Puerto 6633 en uso | Ejecuta: sudo mn -c para limpiar |
| POX no inicia | Python 2.7 no disponible | Instala: sudo apt install python2 |

# Preguntas de Reflexión

- ¿Qué diferencia observaste entre el comportamiento del hub y el switch? ¿Por qué?

- ¿Cómo el controlador POX "aprende" las direcciones MAC?

- ¿Qué sucede cuando llega un paquete a un puerto sin regla de flujo?

- ¿Cómo podrías extender blocking.py para implementar QoS o filtrado por IP?

- ¿Qué ventajas tiene SDN frente a redes tradicionales?

# Resumen

Nivel Básico: Verificaste conectividad y entendiste cómo el controlador aprende rutas.

Nivel Intermedio: Comparaste forwarding simple (hub) vs inteligente (switch).

Nivel Avanzado: Creaste una política de seguridad que bloquea tráfico selectivamente.

✓ ¡Felicidades! Completaste el laboratorio de SDN. Ya entiendes cómo funcionan redes programables en la práctica.